ADENDO AO EDITAL 99/2021

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 135/2021

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para possível aquisição de até 03 (três) caminhões e 03 (três) caçambas basculante, conforme especificações e detalhamentos constantes do Anexo I do Edital.

Considerando a necessidade de adequação do Edital apenas em relação ao Ano modelo/fabricação e ao tamanho dos pneus;

DECIDO: acrescentar o que segue;

Onde se lia:

ANEXO “C”

RELAÇÃO DE ITENS DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO

| Item | Material/Serviço | Unid. medida | Qtd licitada | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45931 - CAMINHÃO NOVO 0KM (ZERO KILOMETRO), FABRICAÇÃO NACIONAL, NA VERSÃO 6X4 (TRUCADO E TRAÇADO), ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2020/2021 OU 2021/2021, MOTOR A DIESEL COM 06 CILINDROS EM LINHA, COM POTÊNCIA MÍNI CAMINHÃO NOVO 0KM (ZERO KILOMETRO), FABRICAÇÃO NACIONAL, NA VERSÃO 6X4 (TRUCADO E TRAÇADO), ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2020/2021 OU 2021/2021, MOTOR A DIESEL COM 06 CILINDROS EM LINHA, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 275 CVs, CERTIFICADO PARA ATENDER A NORMA DE EMISSÕES PROCONVE P7 DO CONOMA (EURO V), SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA, EMBREAGEM COM ACIONAMENTO HIDRÁULICO SERVO ASSISTIDO, CAIXA DE TRANSMISSÃO MANUAL, SINCRONIZADA COM NO MÍNIMO 10 (DEZ) MARCHAS À FRENTE E NO MÍNIMO 02 (DUAS) À RÉ, EIXO TRASEIRO MOTRIZ SIMPLES, FREIOS A AR, DIREÇÃO HIDRÁULICA, SISTEMA DE 24 VOLTS, BANCO DO MOTORISTA COM SUSPENSÃO A AR, AR CONDICIONADO E AR QUENTE, PNEUS RADIAIS SEM CÂMARA 295/80/22,5 (USO MISTO), PBT HOMOLOGADO MÍNIMO DE 23.000 KM, CMT MÍNIMO DE 42.000 KG, GARANTIA DE 12 MESES SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM. IMPORTANTE: SEM QUALQUER CUSTO ADICIONAL PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, O CAMINHÃO DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO COM CHASSI QUE POSSIBILITE O ACOPLAMENTO DE CAÇAMBA BASCULANTE. O CAMINHÃO DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO PELA EMPRESA PROPONENTE VENCEDORA NA SEDE DA EMPRESA FABRICANTE DA CARROCERIA CAÇAMBA (ITEM 02), NO PRAZO MÁXIMO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS APÓS A EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA. IMPORTANTE: SEM QUALQUER CUSTO ADICIONAL PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, O CAMINHÃO DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO COM CHASSI QUE POSSIBILITE O ACOPLAMENTO DA CAÇAMBA BASCULANTE DESCRITA NO ITEM SUBSEQUENTE. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA DO EQUIPAMENTO NUM RAIO MÁXIMO DE 120 (CENTO E VINTE QUILÔMETROS) DE DISTÂNCIA DA CIDADE DE ABELARDO LUZ/SC. | UN | 3 | 480.000,00 | 1.440.000,00 |
| 2 | 45932 - CAÇAMBA BASCULANTE COM SISTEMA DIRETO COM ARTICULAÇÃO EM PINOS SAE 1045 CIMENTADOS E ESTRUTURA EM AÇO A 36. CHASSI DA CAIXA DE CARGA CONSTRUÍDO EM PERFIL "U" DOBRADO DE 8" ESP. A 36 - 6,5MM COM ARTICU CAÇAMBA BASCULANTE COM SISTEMA DIRETO COM ARTICULAÇÃO EM PINOS SAE 1045 CIMENTADOS E ESTRUTURA EM AÇO A 36. CHASSI DA CAIXA DE CARGA CONSTRUÍDO EM PERFIL "U" DOBRADO DE 8" ESP. A 36 - 6,5MM COM ARTICULAÇÃO ATRAVÉS DE MANCIAIS E PINOS DE LUBRIFICAÇÃO, FIXAÇÃO AO CHASSI DO VEÍCULO ATRAVÉS DE GRAMPOS. CAIXA DE CARGA "CONSTRUÍDA COM CANTOS ARREDONDADOS, FUNDO EM CHAPAS DE AÇO SAC 350 6,35MM. TAMPA TRASEIRA COM ABERTURA TIPO BASCULANTE E TIPO PORTÃO FECHAMENTO AUTOMÁTICO EM CHAPAS DE AÇO SAC 350 DE ESPESSURA 6,35MM, REFORÇOS DE VIGA "U", PROTETOR PARA CABINE EM CHAPA DE AÇO SAC 350, COM ESPESSURA DE 3MM E REFORÇOS DE VIGA "U" DO MESMO MATERIAL. COM 13 COSTELAS E COSTELAS INTERMEDIÁRIAS. SISTEMA HIDRÁULICO 02 CILINDRO HIDRÁULICO DE 7" X 850 DE CURSO, BOMBA DE ENGRENAGEM PARA PRESSÃO DE TRABALHO ADEQUADA, ACIONADA ATRAVÉS DE FORÇA COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO DE DENTRO DA CABINE DO CAMINHÃO, COM NO MÍNIMO 4.800MM DE COMPRIMENTO X LARGURA: 2.400MM X ALTURA: 1.200MM. 08/10, ACESSÓRIOS PÁRA-LAMAS ENVOLVENTES COM PÁRA-BARROS TRASEIROS EM BORRACHA, PÁRA CHOQUE TRASEIRO REMOVÍVEL AO CHASSI DO VEÍCULO, GANCHOS PARA FIXAÇÃO DE LONA, ESCADA DIANTEIRA, CAIXA DE FERRAMENTAS SUPORTE DE BARRICA D'ÁGUA, TOMADA DE FORÇA, PROTETOR LATERAL. IMPORTANTE: SEM QUALQUER CUSTO ADICIONAL PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, O CAMINHÃO DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO COM CHASSI QUE POSSIBILITE O ACOPLAMENTO DA CAÇAMBA BASCULANTE DESCRITA NO ITEM SUBSEQUENTE. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA DO EQUIPAMENTO NUM RAIO MÁXIMO DE 120 (CENTO E VINTE QUILÔMETROS) DE DISTÂNCIA DA CIDADE DE ABELARDO LUZ/SC. | UN | 3 | 92.000,00 | 276.000,00 |
| Total Geral |  |  |  |  | 1.716.000,00 |

Passa a ler:

| Item | Material/Serviço | Unid. medida | Qtd licitada | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45931 - CAMINHÃO NOVO 0KM (ZERO KILOMETRO), FABRICAÇÃO NACIONAL, NA VERSÃO 6X4 (TRUCADO E TRAÇADO), ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2020/2021, 2021/2021 ou 2021/2022, MOTOR A DIESEL COM 06 CILINDROS EM LINHA, COM POTÊNCIA MÍNI CAMINHÃO NOVO 0KM (ZERO KILOMETRO), FABRICAÇÃO NACIONAL, NA VERSÃO 6X4 (TRUCADO E TRAÇADO), ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2020/2021 OU 2021/2021, MOTOR A DIESEL COM 06 CILINDROS EM LINHA, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 275 CVs, CERTIFICADO PARA ATENDER A NORMA DE EMISSÕES PROCONVE P7 DO CONOMA (EURO V), SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA, EMBREAGEM COM ACIONAMENTO HIDRÁULICO SERVO ASSISTIDO, CAIXA DE TRANSMISSÃO MANUAL, SINCRONIZADA COM NO MÍNIMO 10 (DEZ) MARCHAS À FRENTE E NO MÍNIMO 02 (DUAS) À RÉ, EIXO TRASEIRO MOTRIZ SIMPLES, FREIOS A AR, DIREÇÃO HIDRÁULICA, SISTEMA DE 24 VOLTS, BANCO DO MOTORISTA COM SUSPENSÃO A AR, AR CONDICIONADO E AR QUENTE, PNEUS RADIAIS SEM CÂMARA 295/80/22,5 ou 275/80/22,5 (USO MISTO), PBT HOMOLOGADO MÍNIMO DE 23.000 KM, CMT MÍNIMO DE 42.000 KG, GARANTIA DE 12 MESES SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM. IMPORTANTE: SEM QUALQUER CUSTO ADICIONAL PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, O CAMINHÃO DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO COM CHASSI QUE POSSIBILITE O ACOPLAMENTO DE CAÇAMBA BASCULANTE. O CAMINHÃO DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO PELA EMPRESA PROPONENTE VENCEDORA NA SEDE DA EMPRESA FABRICANTE DA CARROCERIA CAÇAMBA (ITEM 02), NO PRAZO MÁXIMO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS APÓS A EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA. IMPORTANTE: SEM QUALQUER CUSTO ADICIONAL PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, O CAMINHÃO DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO COM CHASSI QUE POSSIBILITE O ACOPLAMENTO DA CAÇAMBA BASCULANTE DESCRITA NO ITEM SUBSEQUENTE. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA DO EQUIPAMENTO NUM RAIO MÁXIMO DE 120 (CENTO E VINTE QUILÔMETROS) DE DISTÂNCIA DA CIDADE DE ABELARDO LUZ/SC. | UN | 3 | 480.000,00 | 1.440.000,00 |
| 2 | 45932 - CAÇAMBA BASCULANTE COM SISTEMA DIRETO COM ARTICULAÇÃO EM PINOS SAE 1045 CIMENTADOS E ESTRUTURA EM AÇO A 36. CHASSI DA CAIXA DE CARGA CONSTRUÍDO EM PERFIL "U" DOBRADO DE 8" ESP. A 36 - 6,5MM COM ARTICU CAÇAMBA BASCULANTE COM SISTEMA DIRETO COM ARTICULAÇÃO EM PINOS SAE 1045 CIMENTADOS E ESTRUTURA EM AÇO A 36. CHASSI DA CAIXA DE CARGA CONSTRUÍDO EM PERFIL "U" DOBRADO DE 8" ESP. A 36 - 6,5MM COM ARTICULAÇÃO ATRAVÉS DE MANCIAIS E PINOS DE LUBRIFICAÇÃO, FIXAÇÃO AO CHASSI DO VEÍCULO ATRAVÉS DE GRAMPOS. CAIXA DE CARGA "CONSTRUÍDA COM CANTOS ARREDONDADOS, FUNDO EM CHAPAS DE AÇO SAC 350 6,35MM. TAMPA TRASEIRA COM ABERTURA TIPO BASCULANTE E TIPO PORTÃO FECHAMENTO AUTOMÁTICO EM CHAPAS DE AÇO SAC 350 DE ESPESSURA 6,35MM, REFORÇOS DE VIGA "U", PROTETOR PARA CABINE EM CHAPA DE AÇO SAC 350, COM ESPESSURA DE 3MM E REFORÇOS DE VIGA "U" DO MESMO MATERIAL. COM 13 COSTELAS E COSTELAS INTERMEDIÁRIAS. SISTEMA HIDRÁULICO 02 CILINDRO HIDRÁULICO DE 7" X 850 DE CURSO, BOMBA DE ENGRENAGEM PARA PRESSÃO DE TRABALHO ADEQUADA, ACIONADA ATRAVÉS DE FORÇA COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO DE DENTRO DA CABINE DO CAMINHÃO, COM NO MÍNIMO 4.800MM DE COMPRIMENTO X LARGURA: 2.400MM X ALTURA: 1.200MM. 08/10, ACESSÓRIOS PÁRA-LAMAS ENVOLVENTES COM PÁRA-BARROS TRASEIROS EM BORRACHA, PÁRA CHOQUE TRASEIRO REMOVÍVEL AO CHASSI DO VEÍCULO, GANCHOS PARA FIXAÇÃO DE LONA, ESCADA DIANTEIRA, CAIXA DE FERRAMENTAS SUPORTE DE BARRICA D'ÁGUA, TOMADA DE FORÇA, PROTETOR LATERAL. IMPORTANTE: SEM QUALQUER CUSTO ADICIONAL PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, O CAMINHÃO DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO COM CHASSI QUE POSSIBILITE O ACOPLAMENTO DA CAÇAMBA BASCULANTE DESCRITA NO ITEM SUBSEQUENTE. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA DO EQUIPAMENTO NUM RAIO MÁXIMO DE 120 (CENTO E VINTE QUILÔMETROS) DE DISTÂNCIA DA CIDADE DE ABELARDO LUZ/SC. | UN | 3 | 92.000,00 | 276.000,00 |
| Total Geral |  |  |  |  | 1.716.000,00 |

Cumpra-se. Publique-se.

Abelardo Luz – SC, em 30 de agosto de 2021.

Mantenho a data anteriormente aprazada, para a realização do certame, isso porque, de acordo com o Art. 21, parágrafo 4º da Lei 8.666/93, a ampliação do prazo de entrega dos caminhões não afeta a formulação das propostas.

Sendo assim, fica aprazada a realização da sessão referente ao Pregão 099/2021 nos termos já previstos no Edital do certame.

Raquel Alcantara Pimentel Ferreira Haddad

Diretora de Licitações